Annexes

Annexe 1 :

Liste de composants pour le circuit « comptage »

Résistances

R1 :1 MΩ

R2, R3 : 220 KΩ

R4 :10 KΩ

R5 :2.2 KΩ

R6, R7   , R8   , R9 :10KΩ

R10 : 22 KΩ

R11: 47 KΩ

R12: 560 KΩ

R13: 1 KΩ

R 14   , R15   , R16    : 100 KΩ

R17: 33 KΩ

R18: 5.6 KΩ

R19: 4.7 KΩ

A1   : Potentiometers adjustable 22 KΩ

A2   : Potentiometers adjustable 1MΩ

A3   : Potentiometers adjustable 10 KΩ

Condensateurs

C4:1 μF milfeuil

C5 :    10 nF  milfeuil

C6: 47 pF céramique

C7   , C8: 10 nF milfeuil

C9:   470 pF céramique

C10   , C11   , C12: 220pF céramique

C13   ,  C14: 1nF  milfeuil

Diodes

D1,  D2   : diodes-signal 1N4148

Semi-conducteurs

T1 : transistor PNP-2N2907

Circuits intégrés :

IC1   , IC2: CD 4001   (4 portes NOR)

IC3   , IC4: CD 4011   (4 portes NAND)

IC5: μA 741 (ampli-op)

IC6: CD 4017 (compteur-décodeur décimal)

Divers

8 straps (3 horizontaux ,5 vertical)

EM : Transducteur US-émetteur  40 kHz

RP : Transducteur US-récepteur 40kHz

1 support 8 broches

4 supports 14 broches

1 support 16 broches

Bornier soudable 6 plots

Boitier (130 x 56 x 30)

Liste de composants pour le circuit « affichage »

Résistances

R20 : 4,7 MΩ

R21: 330 KΩ

R22 à R35 :820 Ω

Condensateurs

C1: 2 200 μF/25v électrolytique

C2 :    47μF/10v   électrolytique

C3: 0,1 μF milfeuil

Diodes

D1, D2 : diodes-signal  1N4148

Semi-conducteurs

T2: transistor NPN-2N1711

Circuits intégrés :

IC7, IC8: CD4049  (compteur-décompteur BCD/binaire)

IC9, IC10: CD4511 (décodeur BCD           7segments)

Divers

8 straps (5 horizontaux ,3 vertical)

Em : Transducteur US-émetteur  40 kHz

Rés : Transducteur US-récepteur 40kHz

Pont de diodes 1.5 A

Rég : régulateur 9V - 7809

AF1 à AF2 : 3 afficheurs 7 segments à cathode commune (MAN74A)

3 supports 14 broches à wrapper (rechausse afficheurs)

4 supports 16 broches

Transformateur 220 V  /  9V

I : interrupteur monopolaire à broches coudées

Bornier soudable 2 plots

Bornier soudable 6 plots

Boitier (160 x 95 x 50)

Annexe 2 :

# A : Circuit Intégré CMOS 4001

Circuit intégré comprend 14 broches avec quatre portes NOR indépendantes. Circuit 4001  utilise la technologie CMOS.

Ce circuit est composé de quatre portes logiques indépendantes NON-OU à deux entrées.
Chaque porte possède une sortie.

# B : Circuit Intégré CMOS 4011

Circuit intégré comprend 14 broches avec quatre portes NAND indépendantes.

Ce Circuit 4011 utilise la technologie CMOS.

Ce circuit est composé de quatre portes logiques indépendantes NON-ET à deux entrées.
Chaque porte possède une sortie.

# C : Circuit Intégré CMOS 4017

# Le CD4017 est un compteur décimale CMOS.

# Ce circuit CD4017 est utilisé pour les applications de comptage à faible portée.

# Il peut compter de 0 à 10 (le nombre de dizaines).

# Le circuit conçu en utilisant ce circuit intégré permettra d’économiser de l’espace sur la carte et du temps nécessaire à la conception du circuit.

# Il possède 3 entrées (horloge, validation et Remise à Zéro) et dix sorties (Q0 à Q9).

# C : Circuit Intégré CMOS 4511

Ce circuit CD4511 est un décodeur BCD à 7 segments.

Cela signifie qu’il prend un nombre sous forme binaire comme entrée (D0, D1, D2, D3), puis affiche ce nombre sur un affichage à 7 segments à l’aide de ses sorties (a, b, c, d, e, f, g).

D : Circuit Intégré CMOS 4029

Le CD4029 est un compteur décodeur.

Le compteur possède quatre sorties qui peuvent être utilisés pour compter ou décompter dans le mode binaire ou BCD.

Annexe 3 :

Circuit imprimé toise émetteur récepteur

Récepteur

Récepteur

MAHBOUBI

TOUZEN

Alimentation et Affichage

MAHBOUBI

TOUZEN

2020-2021

Circuit imprimé toise Alimentation et Affichage